KD Łomianki 5_7_2015

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanał deszczowy L=45,4 m (kod CPV 45232130-2) |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0218-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II. (80% objętości robót ziemnych) | m3 |  |  |
|  |  | 0.8*((1.6+1.6)*3.2+(1.6+1.59)*3.2+(1.59+1.56)*5.3+(1.56+1.4)*8.9+(1.4+1.34)*15.3+(1.36+1.36)*9.5)/2 | m3 | 52.500 |  |
|  |  | 0.8*(3.2+3.2+5.3+8.9+15.3+9.5)*0.2 | m3 | 7.264 |  |
|  |  | Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN1200: |  |  |  |
|  |  | 0.8*(2*2.2*0.6*(1.56+1.4+1.34+1.36+4*0.2-4*0.4)) | m3 | 10.264 |  |
|  |  | Zwiększenie kubatury robót - studnia S-6, S-7 i S-8: |  |  |  |
|  |  | 2*7.4*0.6*(1.6+0.2)*0.8 | m3 | 12.787 |  |
|  |  | 2.2*7.4*0.8*0.8 | m3 | 10.419 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -0.8*(8.9+15.3+9.5)*0.4 | m3 | -10.784 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.450 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. (20% objętości robót ziemnych) | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*((1.6+1.6)*3.2+(1.6+1.59)*3.2+(1.59+1.56)*5.3+(1.56+1.4)*8.9+(1.4+1.34)*15.3+(1.36+1.36)*9.5)/2 | m3 | 13.125 |  |
|  |  | 0.2*(3.2+3.2+5.3+8.9+15.3+9.5)*0.2 | m3 | 1.816 |  |
|  |  | Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN1200: |  |  |  |
|  |  | 0.2*(2*2.2*0.6*(1.56+1.4+1.34+1.36+4*0.2-4*0.4)) | m3 | 2.566 |  |
|  |  | Zwiększenie kubatury robót - studnia S-6, S-7 i S-8: |  |  |  |
|  |  | 2*7.4*0.6*(1.6+0.2)*0.2 | m3 | 3.197 |  |
|  |  | 2.2*7.4*0.8*0.2 | m3 | 2.605 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -0.2*(8.9+15.3+9.5)*0.4 | m3 | -2.696 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.613 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0212-04 | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Wykop pod studnię S-1. (95% objętości robót) | m3 |  |  |
|  |  | 2.2*2.2*(2.09+0.2)*0.95 | m3 | 10.529 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -2.2*2.2*0.4*0.95 | m3 | -1.839 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.690 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0317-08 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m. Wykop pod studnię S-1.(5% objętości robót) | m3 |  |  |
|  |  | 2.2*2.2*(2.09+0.2)*0.05 | m3 | 0.554 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -2.2*2.2*0.4*0.05 | m3 | -0.097 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.457 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | (1.6+1.6)*3.2+(1.6+1.59)*3.2+(1.59+1.56)*5.3+(1.56+1.4)*8.9+(1.4+1.34)*15.3+(1.36+1.36)*9.5 | m2 | 131.249 |  |
|  |  | 0.2*(3.2+3.2+5.3+8.9+15.3+9.5)*2 | m2 | 18.160 |  |
|  |  | Pominięcie umocnień w miejscu posadowienia studzienek DN1200: |  |  |  |
|  |  | -2*2.2*(1.56+1.4+1.34+1.36+4*0.2-4*0.4) | m2 | -21.384 |  |
|  |  | Pominięcie umocnień w miejscu posadowienia studzienek S-6, S-7 i S-8: |  |  |  |
|  |  | -((1.6+1.6)*3.2+(1.6+1.59)*3.2) | m2 | -20.448 |  |
|  |  | -0.2*(3.2+3.2)*2 | m2 | -2.560 |  |
|  |  | Zmniejszenie powierzchni umocnień - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -2*(8.9+15.3+9.5)*0.4 | m2 | -26.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.057 |
| 6 d.1 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | Umocnienie pod studzienki DN1200: |  |  |  |
|  |  | 2*(2.2+1.2)*(1.56+1.4+1.34+1.36+4*0.2-4*0.4) | m2 | 33.048 |  |
|  |  | Umocnienia w miejscu posadowienia studzienek S-6, S-7 i S-8: |  |  |  |
|  |  | 2*(7.4+1.2)*(1.6+0.8) | m2 | 41.280 |  |
|  |  | Umocnienie w miejscu posadowienia studni S-1: |  |  |  |
|  |  | 2.2*4*(2.09-0.4+0.2) | m2 | 16.632 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.960 |
| 7 d.1 | analiza indywidualna | Zamulenie istniejących przewodów mieszanką piasku z cementem | m |  |  |
|  |  | 15.5+15.5 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 |  |  |
|  |  | Podsypka pod kanały: |  |  |  |
|  |  | 3.2+3.2+5.3+8.9+15.3+9.5 | m2 | 45.400 |  |
|  |  | Podsypka pod studzienki: |  |  |  |
|  |  | 2*2.2*0.6*4 | m2 | 10.560 |  |
|  |  | 2.2*2.2 | m2 | 4.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.800 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 3.2+3.2 | m | 6.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.400 |
| 10 d.1 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m |  |  |
|  |  | 5.3+8.9+15.3+9.5 | m | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-18 0613-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Krotność = 0.62 | stud. |  |  |
|  |  | 8 | stud. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 12 d.1 | KNR 2-18 0721-03 | Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych | m2 |  |  |
|  |  | 0.6*2*3.14*(1.56+1.4+1.34+1.36+3*2.4+2.09) | m2 | 56.332 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.332 |
| 13 d.1 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 2 | odc. -1 prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.1 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  |  | 4 | odc. -1 prób. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.1 | KNR 2-28 0501-08 | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie | m3 |  |  |
|  |  | (6.4)*1.0*(0.2+0.3) | m3 | 3.200 |  |
|  |  | (39.0)*1.0*(0.315+0.3) | m3 | 23.985 |  |
|  |  | Objętość kanału: |  |  |  |
|  |  | -(3.14*(0.2/2)^2*(6.4)) | m3 | -0.201 |  |
|  |  | -(3.14*(0.315/2)^2*(39.0)) | m3 | -3.038 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.946 |
| 16 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | Całkowita kubatura robót ziemnych: |  |  |  |
|  |  | 82.45+20.613+8.69+0.457 | m3 | 112.210 |  |
|  |  | Objętość podsypki, obsypki, kanałów i studzienek: |  |  |  |
|  |  | -(60.8*0.2+23.946+3.14*(0.315/2)^2*39.0+3.14*0.1^2*6.4+0.6^2*3.14*(1.56+1.4+1.34+1.36+3*2.4+2.09)) | m3 | -56.244 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.966 |
| 17 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 55.966 | m3 | 55.966 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.966 |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0212-07 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 112.21-(23.946+55.966) | m3 | 32.298 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.298 |
| 2 | Przykanaliki 7 szt. L=31,2 m (kod CPV 45232130-2) |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-01 0218-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II. (80% objętości robót ziemnych) | m3 |  |  |
|  |  | 0.8*((1.3+1.2)*3.7+(1.31+1.2)*5.4+(1.26+1.2)*2.0+(1.29+1.2)*4.6+(1.4+1.25)*3.5+(1.25+1.2)*6.2+(1.32+1.25)*2.2+(1.32+1.25)*3.6)/2 | m3 | 31.420 |  |
|  |  | 0.8*0.2*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m3 | 4.992 |  |
|  |  | Zwiększenie głębokości wykopu w miejscu posadowienia wpustów ulicznych z osadnikiem: |  |  |  |
|  |  | 0.8*(8*1.0*1.0*1.0) | m3 | 6.400 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -0.8*0.4*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m3 | -9.984 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.828 |
| 20 d.2 | KNR 2-01 0317-04 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. (20% objętości robót ziemnych) | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*((1.3+1.2)*3.7+(1.31+1.2)*5.4+(1.26+1.2)*2.0+(1.29+1.2)*4.6+(1.4+1.25)*3.5+(1.25+1.2)*6.2+(1.32+1.25)*2.2+(1.32+1.25)*3.6)/2 | m3 | 7.855 |  |
|  |  | 0.2*0.2*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m3 | 1.248 |  |
|  |  | Zwiększenie głębokości wykopu w miejscu posadowienia wpustów ulicznych z osadnikiem: |  |  |  |
|  |  | 0.2*(8*1.0*1.0*1.0) | m3 | 1.600 |  |
|  |  | Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -0.2*0.4*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m3 | -2.496 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.207 |
| 21 d.2 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 |  |  |
|  |  | (1.3+1.2)*3.7+(1.31+1.2)*5.4+(1.26+1.2)*2.0+(1.29+1.2)*4.6+(1.4+1.25)*3.5+(1.25+1.2)*6.2+(1.32+1.25)*2.2+(1.32+1.25)*3.6 | m2 | 78.549 |  |
|  |  | 2*0.2*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m2 | 12.480 |  |
|  |  | Zwiększenie powierzchni umocnień - osadniki wpustów: |  |  |  |
|  |  | 4*8*1.0 | m2 | 32.000 |  |
|  |  | Zmniejszenie powierzchni umocnień - rozbiórka nawierzchni: |  |  |  |
|  |  | -2*0.4*(3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6) | m2 | -24.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98.069 |
| 22 d.2 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6 | m2 | 31.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.200 |
| 23 d.2 | KNNR 11 0505-03 | Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 3.7+5.4+2.0+4.6+3.5+6.2+2.2+3.6 | m | 31.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.200 |
| 24 d.2 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 25 d.2 | KNR 2-18 0721-03 | Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych | m2 |  |  |
|  |  | 0.25*2*3.14*(1.2+1.2+1.2+1.2+1.25+1.2+1.25+1.25+8*1.0) | m2 | 27.868 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.868 |
| 26 d.2 | KNR 2-28 0501-08 | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie | m3 |  |  |
|  |  | (31.2)*1.0*(0.2+0.3) | m3 | 15.600 |  |
|  |  | Objętość kanału: |  |  |  |
|  |  | -(3.14*(0.2/2)^2*(31.2)) | m3 | -0.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.620 |
| 27 d.2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | Całkowita kubatura robót ziemnych: |  |  |  |
|  |  | 32.828+8.207 | m3 | 41.035 |  |
|  |  | Objętość podsypki, obsypki, przykanalików i wpustów: |  |  |  |
|  |  | -(31.2*0.2+14.62+31.2*3.14*0.1^2+(1.2+1.2+1.2+1.2+1.25+1.2+1.25+1.25+8*1.0)*3.14*0.25^2) | m3 | -25.323 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.712 |
| 28 d.2 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 15.712 | m3 | 15.712 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.712 |
| 29 d.2 | KNR 2-01 0212-07 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 41.035-(14.62+15.712) | m3 | 10.703 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.703 |